2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 参赛作品

HomeMind

端云协同的家庭感知中枢

| 作品名称 | HomeMind—— 端云协同的家庭感知中枢 |
| --- | --- |
| 队伍名称 | HomeMind |
| 队长 | 郝方宇 |
| 选题方向 | AI 硬件产品创新 |
| 日期 | 2026 年 9 月 |

目录

1 信息表

2 摘要

3 正文

3.1 绪论

3.2 系统方案设计

3.3 核心算法与技术原理

3.4 系统实现

3.5 系统测试与结果分析

3.6 AI-Native 开发说明

3.7 总结与展望

## 1　信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | HomeMind—— 端云协同的家庭感知中枢 |
| 队伍名称 | HomeMind |
| 团队分工 | 郝方宇（队长）：全部工作，含硬件适配与固件构建、端侧 Agent 与 openvela 能力落地、家庭私有云与网关、语音链路与场景编排、系统测试与文档归档 |
| 选题方向 | AI 硬件产品创新 |

## 2　摘要

Executive Summary HomeMind 以 ESP32-S3-EYE 为端侧载体，运行 openvela 与 `ai_agent`，构建「端侧感知执行—家庭私有云编排—真实家电回读」三层家庭中枢；语音入口复用家人已在用的小爱音箱，敏感音视频不出家庭网。 实测：说「你好，openvela，打开多功能房灯光」→ 吸顶灯真亮、板载 LED 同步、自动生成待办、小爱播报确认；仅说唤醒词则不执行。关灯由 HA 真实状态触发睡前模式，生成两条待办并播报晚安。 创新点：端侧工具白名单 + 家庭侧风险词 fail-closed 双层护栏、跨设备状态回读强制确认、自然语言触发的运行时 Skill。端侧指定词 KWS 尚未达标，如实披露。 ---

## 3　正文

### 3.1 绪论

#### 3.1.1 项目背景与问题定义

智能家居的入口正在碎片化。一个普通三口之家，灯在米家、空调在另一个 App、音箱是第三个入口；老人和儿童记不住 App 路径，最后所有设备都退化成「墙上开关」。与此同时，把摄像头与麦克风常连公有云，让不少家庭在隐私上难以接受。

HomeMind 面向的是有老人与儿童、已有一部分米家/HA 设备、对隐私敏感的城镇家庭（25–45 岁为主力购买者，实际使用者常为长辈）。要解决的具体问题有三个：

- 门槛问题：零学习成本的家庭语音入口，不要求家人装新 App、换新设备；

- 真实性问题：语音助手「答应了」不等于灯真的亮了——控制结果必须回读真实设备状态；

- 隐私问题：语音与视觉数据默认留在家庭局域网内，仅在必要且用户允许时才出网。

#### 3.1.2 关键技术难点

端侧资源受限下的 Agent 运行：在 MCU 级的 ESP32-S3（8 MB PSRAM / 16 MB Flash）上运行 openvela 与官方 ai_agent，同时要挤出 I2S 音频、LCD 图形与摄像头的能力预算，栈与 DRAM 都极紧张。

端到端时延与串口瓶颈：板子与家庭网关之间只有一条串口，网关既要维持两条 MQTT 连接，又要在串口上做「自然语言 → 设备动作 → 文本回读」的往返，任何一个环节阻塞都会让整条链路假死。

跨系统状态一致性：米家 → Home Assistant → HomeMind → 网关 → 板子，四跳链路中任何一跳的 unavailable 都会让云端「看不见设备」。

唤醒策略的算力/准确率矛盾：端侧指定词唤醒（KWS）在低算力下难以同时满足低误报与低漏报，本项目最终选择「端侧能量触发 + 家庭私有云文本校验」的分工。

#### 3.1.3 创新点

交互层：不新增硬件入口，复用家人已在使用的音箱作为中文语音入口，配合板载 LED 与播报形成"看得见、听得到"的双反馈。

技术层：端侧工具白名单与家庭侧 RISK_KEYWORDS fail-closed 两层护栏，保证 LLM 的规划结果只能落在被允许的真实动作上；任何设备控制都强制回读 HA 真实状态后才判定 done。

场景层：把「睡前」这样的家庭仪式固化为可被自然语言触发的运行时 Skill，由真实灯状态变化自动激活，无需用户显式命令。

### 3.2 系统方案设计

#### 3.2.1 系统总体架构

① 用户与交互入口 小爱音箱（家庭中文语音，家人已在用） · ESP32-S3-EYE 板载麦克风（离线能量触发） · Web 官网与运维控制台 hfy-ai.cloud · 微信小程序

▼

② 家庭私有云（Ubuntu 主机） FastAPI :8001（鉴权 / 命令 TTL / 场景编排） · 本地 LLM：Qwen2.5-1.5B Q4_K_M · 本地 ASR：faster-whisper small int8 · SQLite 家庭库 · Mosquitto :1883

▼

③ 家庭网关 云 MQTT（TLS :8883，只出站） ＋ 本地 MQTT :1883 · 串口 /dev/homemind-esp32 @115200

▼

④ 执行层 Home Assistant :8123 → 米家多功能房吸顶灯（真实灯具） ｜ ESP32-S3-EYE：openvela + 官方 ai_agent → 板载 LED / LCD / 摄像头

▲　数据上行：语音 / 事件　▼　指令下行：设备控制 / 播报

⑤ 状态回读与反馈 HA 真实设备状态回读 → SQLite 落库 → 小爱音箱播报 / 待办生成（端到端闭环）

▼

⑥ 公有云与 Web 端（腾讯云 · hfy-ai.cloud） nginx :443（TLS 1.2/1.3 + HSTS）→ 品牌官网静态页（index.html + hm-app.js）｜/docs → FastAPI Swagger 接口文档｜/v1/* → HomeMind C1 API：微信登录、设备绑定与指令下发、命令回执查询、媒体帧/音频上报、播报下发、WSS 实时通道 · Mosquitto :8883（MQTT over TLS） · 已完成 ICP 备案

数据流：语音（或 HA 状态变化）→ 家庭私有云解析意图与规划 → 生成动作序列（设备控制 / 待办 / 播报）→ 设备控制经网关串口下发到板子或经 HA 落到真实灯具 → 回读真实状态 → 写库并播报。

#### 3.2.2 方案论证与选型

开发板选型：ESP32-S3-EYE 自带麦克风阵列、摄像头与 LCD，且官方 openvela 仓库已提供 ai_agent 与完整 BSP（esp32s3-eye）。选它的核心理由是「AI 能力落地成本最低」——不需要自己从零写音频与显示驱动，能把时间花在协同逻辑上。同价位竞品（纯 Wi-Fi MCU 板）缺少摄像头与显示，难以在本届「图形/AI/多媒体至少落地一项」的要求上体现完整度。

端云职责划分：

| 职责 | 端侧（板子） | 家庭私有云 | 公有云（腾讯云 · hfy-ai.cloud ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集 | I2S 音频、摄像头 | — | 媒体帧 / 音频上报接口（ /v1/media/frame¦audio ，默认不外发） |
| 唤醒 | 能量触发（离线可用） | 唤醒词文本校验与剥离 | — |
| 语义 | 本地规则快路径 | 本地 LLM （首选） | MiMo （可关闭） |
| 执行 | LED / 设备信息 | 待办、播报、编排 | 设备指令下发与回执（ /v1/devices/{id}/commands 、 /v1/commands/{id} ） |
| 状态 | 上报自身能力 | SQLite 落库、 HA 回读 | 设备绑定关系与在线状态； Web 端可观测 |
| 账户与入口 | — | — | 微信登录（ /v1/auth/wechat/login ） · Web 官网与运维控制台 · Swagger 接口文档 |

断网/弱网降级：家庭局域网内网中断时，板载 LED 与本地规则仍可用；若外网中断，本地 LLM 与本地 ASR 仍可完成理解与播报，仅米家云端控制失效（此时降级为「记录待办 + 提示用户」）。隐私模式 PRIVACY_MODE=1 打开时，模型调用与存储均留在家庭内。

与备选方案对比：

| 方案 | 优势 | 为何未选 |
| --- | --- | --- |
| 全云端语音助手直连家电 | 实现最简单 | 需要音视频出网，隐私不达标；也无法做板载 LED 等本地反馈 |
| 端侧独立完成全部 ASR+LLM | 完全离线 | ESP32-S3 算力与内存无法承载可用精度的中文 ASR + LLM |
| 端侧感知 + 家庭私有云理解（本项目） | 隐私可控、真实设备闭环、可断网降级 | 需要家庭侧常开一台小型服务器 |

#### 3.2.3 关键模块设计

端侧 ai_agent：openvela 官方 Agent 框架，提供工具注册表、Skill 加载器与串口 CLI。本项目在其上注册了 LED 控制、设备信息等白名单工具，并以 ask <自然语言> 作为网关的调用面。

家庭网关：只主动出站，同时维护「云 MQTT」与「本地 MQTT」两条连接；收到命令后立刻回 acked，把串口执行放到独立线程，避免阻塞 MQTT 网络循环导致 keepalive 饿死。

家庭 API：FastAPI + SQLite，负责鉴权（JWT / MEDIA_TOKEN）、命令 TTL 与防重放、HA 适配与实体白名单、待办与会话管理。

HA 桥：把设备抽象成可观察实体，所有控制动作执行后强制回读，unavailable 视为失败并如实上报。

公有云 API（HomeMind C1）：FastAPI 实现，提供微信登录、设备绑定/解绑、指令下发与回执查询、媒体帧与音频上报、播报下发、WSS 实时通道；由 nginx 统一终止 TLS（TLS 1.2/1.3 + HSTS），官网静态资源与 API 同域，避免跨域与证书分治。

Web 端：以原生 HTML / CSS / JavaScript 实现，无框架、无构建步骤——包含品牌官网（5 个滚动板块）、「栖心 · 运维控制台」（登录视图 + 服务状态 / 数据存储 / 接入设备三张状态卡）与 FastAPI 自动生成的 Swagger 接口文档（/docs）。选择原生实现的原因是：家庭场景的云端演示机配置有限，静态文件直接由 nginx 托管可省去 Node 构建链，也便于长期免维护运行。

### 3.3 核心算法与技术原理

#### 3.3.1 AI 算法实现

云端模型（大赛 MiMo）：模型 mimo-v2.5，接口 https://api.xiaomimimo.com/v1/chat/completions（HTTPS 443），鉴权为 Bearer Token。它承担两类任务：复杂指令的语义规划，以及把用户口语规范化为可执行的动作序列。System Prompt 中明确列出可用动作白名单与输出 JSON Schema。

端侧/家庭侧模型：- 本地 LLM：qwen2.5-1.5b-q4km（llama-cpp-python，Q4_K_M 量化），家庭侧 CPU 推理，首字约 10.7 s。它是默认的规划器——只在本地模型失败或用户显式允许时才升级到 MiMo。- 本地 ASR：faster-whisper small（int8 量化），单句约 2.0 s，静音门限 ASR_MIN_RMS 可配（当前 50）。- 端侧视觉：实验性的混合存在检测（肤色 + 边缘 + 运动 + TFLM 分数融合），不是通用人体识别，仅用于演示端侧多媒体链路。

算力占用：端侧常驻内存中，ai_agent 主任务栈 32 KB，音频采集线程 32 KB；摄像头/TFLM 路径按需分配，不长期占用 DRAM。

#### 3.3.2 关键机制设计

双层护栏（fail-closed）：

- 端侧工具白名单：ai_agent 只暴露 led_control、设备信息等有限工具，未注册的能力无法被自然语言触发。

- 家庭侧 sanitize_plan()：对 LLM 输出做 RISK_KEYWORDS 检查与占位符检测（拦截模型照抄 prompt 中的示例），任一项命中即拒绝整份计划，绝不降级执行。

最小任务保证：即使语义层只识别出「有动作但无法归类」，ensure_min_task() 也会补出唯一一条确认待办——保证用户每次说话都留下可追溯的记录，而不是「助手答应了但什么都没发生」。

场景预算回落：LLM 若给出与文本不符的判断（例如把普通指令误判为睡前场景），reconcile_plan() 会回落到确定性规则，防止误触发整场景。

强制状态回读：任何设备控制完成后，都向 Home Assistant 查询该实体真实状态；与期望不一致即判失败并上报 expired。

#### 3.3.3 openvela 系统能力的深度运用

本项目三项核心能力均有落地：

| openvela 能力 | 落地内容 | 用到的组件 |
| --- | --- | --- |
| AI | 官方 ai_agent ：工具注册表、自然语言任务规划、运行时 Skill 加载器（扫描 skills/ 下的平铺 .md ） | packages/ai_agent 、 NuttX 任务 / 信号量 /TLS |
| 多媒体 | I2S 麦克风连续 PCM 采集与上传；摄像头图像通路；两路 DMA 音频缓冲 | NuttX audio 上层框架、 esp32s3_i2s 驱动、 nuttx/drivers/audio/audio_i2s.c |
| 图形 | LCD 状态仪表盘（ 240×240 ， RGB565 直写 framebuffer ）：联网 / 助手状态、 mood 表情，以及 与控灯工具共用 /dev/gpio0（GPIO3）的「灯」状态芯片 | NuttX framebuffer ( /dev/fb0 ) 、 nuttx/ioexpander/gpio |

其中「图形」一项的可见性是端到端可验证的：真实灯状态变化触发自动场景后，网关向设备下发 led.off / led.on（commands.status = done），板载 LED 实际翻转；LCD 的「灯」芯片读取的是同一个 GPIO，因此家人对小爱说「关灯/开灯」所引发的灯光动作，会实时体现在板子屏幕上，无需为屏幕单独新增硬件或链路。

对 openvela 的优化与改进建议：

- 补全音频 ioctl 契约：在排查「端侧监听循环不触发」时发现，调用侧 open + AUDIOIOC_CONFIGURE 后若缺少 AUDIOIOC_GETBUFFERINFO，audio_allocbuffer() 会因为 nbuffers 从未赋值而立即失败，且 errno 保持 0，导致极难定位。建议在 audio.c::audio_allocbuffer() 失败路径上写入明确的 errno（如 EINVAL），或在 CONFIGURE 内自动补齐 nbuffers 默认值。

- I2S 驱动的 RX 帧宽处理差异：ESP-IDF 在 ISR 内按 bits_per_sample 拆分 32 位 FIFO 字，而 NuttX 侧不拆。实测容器产出率与 [I2SCLK] 声明的声学采样率存在约 4× 亏空（寄存器级对账全部一致）。建议在上游驱动中补齐该拆分逻辑，或在文档中明确该差异，避免后续开发者重复排查。

- 烧录布局文档化：本项目的构建产物无独立 IDF bootloader、无分区表，整镜像须写在 0x0。建议在 openvela 的 ESP32-S3 移植文档中显式说明该布局，避免误写 0x10000 造成启动环。

### 3.4 系统实现

#### 3.4.1 软件/固件架构

固件以 overlay 作为唯一真相源：firmware/ai_agent_overlay/ 下的源文件由 scripts/build.sh deploy 逐文件覆盖到 $OPENVELA_ROOT/packages/ai_agent/，再由 scripts/build.sh build 编译出 artifacts/nuttx.bin。所有对 openvela 的改动都以「带标记的幂等补丁」形式落在部署脚本中（如 HM_FIX_LISTEN24_BUFINFO、HM_I2S_RX_DIAG），保证重放可复现。

仓库代码规模：Python 64 个文件 / 8 039 行；C 20 个文件 / 18 268 行；Web 前端 2 个文件（web/landing/index.html、web/landing/hm-app.js）；Markdown 108 个文件。

#### 3.4.2 数据流与关键流程

流程一：语音指令闭环

用户「你好，openvela，打开多功能房灯光」
        |
        ▼
[采集] 小爱音箱 / 板载麦 → 家庭私有云 /v1/voice/command
        |
        ▼
[唤醒] _wake_hit() 校验唤醒词 → strip_wake_word() 剥离
        |
        ▼
[理解] local_rules 快路径 → 未命中则本地 LLM → 必要时 MiMo
        |
        ▼
[护栏] sanitize_plan() 风险词 + 占位符检查（fail-closed）
        |
        ▼
[执行] ① 米家控灯（经 HA）  ② led.on（经网关串口）  ③ 创建待办  ④ 播报
        |
        ▼
[回读] 查询 HA 真实状态 → 一致才置 done → 写 SQLite

流程二：场景自动触发（睡前）

HA 观察到 light.* 由 on → off
        |
        ▼
ha_bridge: entity_id == HA_BEDTIME_LIGHT ? → 冷却期内去重（180 s）
        |
        ▼
场景编排：批量创建待办（睡前刷牙 / 检查门窗与闹钟）
        |
        ▼
外围动作：led.off（串口→板子）+ 播报「好的，进入睡前模式。待办已记下，晚安。」

流程三：板载执行（网关串口）

云/本地命令 → 网关 subscribe device/esp32s3-eye/cmd → 立即回 acked
        |
        ▼（独立线程，避免阻塞 MQTT loop）
串口 write "ask 打开灯\n" → 板端 ai_agent 自然语言规划
        |
        ▼
板端回 [Agent]: {"led":"on"} → 网关校验 JSON 中的 led 字段
        |
        ▼
一致 → command done；不一致/超时 → expired

#### 3.4.3 硬件设计与适配

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主控开发板 | ESP32-S3-EYE （ ESP32-S3 ， 8 MB PSRAM ， 16 MB Flash ，板载摄像头、麦克风阵列、 LCD 、 LED ） |
| 外接模块 | 无新增自制模块；通过 Wi-Fi 接入家庭局域网，通过 USB 串口接入家庭网关主机 |
| 关键接口 | I2S （麦克风）、 USB-Serial/JTAG （ 303a:1001 ，串口控制与烧录）、 SPI （ LCD/ 摄像头） |
| 关键 BOM | ESP32-S3-EYE ×1 ；家庭侧小型 Ubuntu 主机 ×1 （可复用已在运行的旧电脑 /NAS ） |
| 是否完成全新硬件平台适配或驱动开发 | 是（部分） ：在 openvela/NuttX 的 ESP32-S3 上完成了音频采集链路的适配与修复，包括 I2S RX 缓冲分配契约补全（ AUDIOIOC_GETBUFFERINFO ）、 DMA 容器率与帧结构取证。难点在于该平台音频驱动的调试信息匮乏、寄存器级现象与框架层记账不一致。解决方案是建立「寄存器取证 + 运行时旋钮扫描」的闭环：先枚举可疑寄存器并逐个标定，再用计数器证伪假设，最终把结论固化为幂等补丁。 |

#### 3.4.4 应用/交互端设计

家庭用户侧的交互刻意保持"零新入口"：

输入：小爱音箱（家人已熟悉的中文语音）+ 板载麦克风（离线能量触发）；

输出：双反馈——板载 LED 即时变化（看得见）+ 音箱播报（听得到）+ HA 中真实灯具状态（可验证）；

Web 端（公网 https://hfy-ai.cloud）：分三块交付—— 1. 品牌官网（/、/demo/）：单页 5 板块（首页 / 产品 / 科技 / 栖心的故事 / 运维控制台），承载产品定位与设计理念；2. 运维控制台（#console）：管理员登录后查看服务状态（FastAPI / nginx / MQTT）、数据存储、接入设备三张状态卡；3. 接口文档（/docs）：FastAPI 自动生成的 Swagger UI，可在线查看与试调全部云端接口。

微信小程序：5 个页面（首页 / 仪表盘 / 设备管理 / 日程管理 / 我的）配合 utils/api.js、utils/ws.js，对接云端 /v1/* 与 WSS 通道；

开发者/运维侧：板端串口 CLI（voice、listen24、config_show 等命令）、家庭侧 REST API（:8001、TLS 443）与云端 /docs 接口文档。

#### 3.4.5 自定义 Skill（硬性要求）

开发期 Skill（沉淀于仓库 skills/）：

homemind-build-flash-accept：把「构建 → 部署 overlay → 刷写 → 单实例验收 → 归档」的完整流程固化，含 ESP32-S3 串口复位标定结论（default_reset + watchdog_reset）与「刷写后必须拔插 USB 并全程排空串口」的操作规程，避免重复踩坑。

运行时 Skill（存放于板端技能目录，由 ai_agent 加载器在启动时扫描平铺 .md）：

| Skill 文件 | 定义 | 触发场景 |
| --- | --- | --- |
| bedtime_scene.md | 睡前场景：关灯 + 生成两条待办 + 播报 | 用户说「我准备睡觉了」「准备睡觉」「晚安」；或 HA 观察到指定灯具由 on→off |
| device_control.md | 设备控制： LED 开关、设备信息查询 | 「打开灯」「关灯」「上报设备信息」 |
| home_security.md | 主动安防演示：延时点亮板载 LED 并留痕 | 「开始主动安防演示」（创建延时任务，非立即执行） |
| family_calendar.md | 家庭日程与提醒 | 「提醒我 … 」「记一下 … 」 |
| daily_briefing.md | 每日简报 | 「今天有什么安排」 |
| privacy_guard.md | 隐私边界：拒绝未经允许的媒体外发 | 涉及音视频出网的请求 |

路径说明（如实披露）：当前烧录固件的 AGENT_SKILLS_DIR 实际解析为 /data/ai_agent/skills/，加载器扫描该目录下的平铺 .md 文件（不扫描 SKILL.md 子目录）。模板中提到的 /data/agent/skills/ 为目标验收路径；仓库 app/homemind/skills/README.md 已记录该差异，并注明「若最终基线不同，必须以烧录固件的实际宏定义与真机路径为准」。技能文件在仓库与设备两侧保持同源。

#### 3.4.6 Web 端实现（云端官网与运维控制台）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 技术栈 | 原生 HTML / CSS / JavaScript ，无框架、无构建步骤 |
| 源文件 | web/landing/index.html （ 50 670 B ，样式内联） · web/landing/hm-app.js （ 15 971 B ） |
| 部署形态 | 腾讯云单机 Docker Compose ： nginx:stable （ 80 / 443 ） + FastAPI 后端（ :8000 ） + eclipse-mosquitto:2 （ 1883 / 8883 ） |
| 静态托管 | nginx 根目录 /var/www/demo ， try_files $uri $uri/ @api —— 静态文件优先，其余路径回落至 FastAPI |
| 传输安全 | TLS 1.2 / 1.3 （证书挂载自 certs/fullchain.pem ），已启用 HSTS （ max-age=31536000; includeSubDomains ） |
| 访问入口 | https://hfy-ai.cloud （官网） · https://hfy-ai.cloud/demo/ （ Demo 入口） · https://hfy-ai.cloud/docs （接口文档） |
| 部署版本 | 2026-09-04 |

前端实现要点：hm-app.js 以 hash 路由（#home / #product / #tech / #story / #console）在单页内切换板块，配合滚动显现动画，并用 Canvas 绘制首页的粒子心形；控制台部分实现「登录视图 ↔ 状态视图」两态切换，token 存放于 localStorage（键 hm_console_tk），状态视图轮询 /v1/console/status 渲染服务状态、数据存储与接入设备三张卡片。

如实披露：控制台页面已上线，但其调用的后端接口 /v1/console/login 与 /v1/console/status 在线上 API 中尚未提供（实测返回 404），因此控制台的自动登录与状态拉取当前不可用，页面以静态形态呈现。云端其余接口均正常：/v1/health 返回 200、/v1/devices 返回 401（鉴权拦截生效）、/docs 的 Swagger UI 可正常加载。

### 3.5 系统测试与结果分析

#### 3.5.1 测试环境

| 项 | 配置 |
| --- | --- |
| 端侧 | ESP32-S3-EYE ， openvela （ NuttX ），固件 artifacts/nuttx.bin （ 1423940 B ， sha256 2c401973… ） |
| 家庭私有云 | Ubuntu 22.04 ， FastAPI :8001 ， SQLite ， Mosquitto 1883 ， HA :8123 |
| 网关 | 同主机，双 MQTT （云 8883 TLS + 本地 1883 ），串口 /dev/homemind-esp32 @115200 |
| 公有云 / Web 端 | 腾讯云主机（ 106.53.25.19 ）， Docker Compose ： nginx 80/443 + FastAPI :8000 + Mosquitto 1883/8883 ；域名 hfy-ai.cloud （已备案） |
| 被控设备 | 米家吸顶灯（经 HA 暴露为 light.leishi_...light ）、小爱音箱 Pro |
| 网络 | 家庭千兆局域网 + 公网出口（ Clash 代理） |

#### 3.5.2 功能测试

| 测试项 | 输入 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唤醒词 + 设备控制 | 你好openvela，打开多功能房灯光 | 意图 device.control ；吸顶灯点亮； led.on done ；待办「确认多功能房灯已打开」；播报「好的，开灯，待办已记下。」 | ✅ 通过 |
| 仅唤醒不执行 | 你好openvela | reason=wake_only ，不产生任何动作 | ✅ 通过 |
| 场景自动触发 | HA 中吸顶灯 on→off | auto bedtime from light_off ；生成 2 条待办（睡前刷牙 / 检查门窗与闹钟）； led.off done ；播报「好的，进入睡前模式。待办已记下，晚安。」 | ✅ 通过 |
| 板载 LED 联动 | MQTT 下发 led.on / led.off | 板端回 [Agent]: {"led":"on"/"off"} ，网关置 done | ✅ 通过 |
| 唤醒词防误触发 | 非唤醒词文本 | 不进入执行路径 | ✅ 通过 |
| 端侧音频采集 | 板载麦采集，小爱 0.5 音量作声源 | PCM 峰值 7433–18432 ， RMS ≈ 930 ，非静音率 ≈ 95% | ✅ 通过 |
| Web 端公网可访问 | 浏览器访问 https://hfy-ai.cloud | 官网首页 HTTP 200 （ TLS 1.2/1.3 + HSTS ）， 5 个板块可正常切换与滚动显现； /docs Swagger 加载出 auth / devices / commands / media 全部接口分组 | ✅ 通过 |
| Web 端运维控制台登录 | 控制台页面提交账号密码 | 前端请求 /v1/console/login 返回 404 （后端该接口尚未实现），登录与状态拉取未闭环，页面以静态形态呈现 | ❌ 未接通 |
| 小程序云端接口鉴权 | 未携带凭证请求 /v1/devices | 返回 401 （鉴权拦截生效，未越权返回数据） | ✅ 通过 |
| 端侧指定词 KWS | 「你好， openvela 」 | 端上逻辑回归 live 得分恒为 0 （训练域 / 实机域特征偏移） | ❌ 未达标 |
| 板端 24/7 常驻监听 | listen24 start 15 | 缓冲区分配缺陷已定位并修复；修复后阻塞于后续采音路径，未闭环 | ⚠️ 部分 |

#### 3.5.3 性能测试

| 指标 | 实测值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 板载 LED 命令往返 | 约 1 s | 含网关串口自然语言解析 |
| 设备信息上报 | 约 12 s | device.info ，需板端联网查询 |
| 本地 LLM 首字时延 | 约 10.7 s | Qwen2.5-1.5B Q4_K_M ，家庭侧 CPU |
| 本地 ASR 单句时延 | 约 2.0 s | faster-whisper small int8 |
| 云端 MiMo 往返 | 亚秒级（受公网影响） | mimo-v2.5 HTTPS |
| 端侧音频容器产出率 | ≈ 8000 /s | 与 [I2SCLK] 声明值存在约 4× 亏空， 未定案 （见 3.3.3 ） |
| 端侧常驻栈占用 | 主任务 32 KB 、音频线程 32 KB | 摄像头 /TFLM 按需分配 |

#### 3.5.4 可靠性与稳定性测试

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 真实设备控制成功率（ 2026-09-12 批量） | 板载 LED 开 10/10 、关 10/10 ；吸顶灯开 10/10 、关 10/10 |
| HA 状态回读一致性 | 20/20 与下发意图一致 |
| 屏幕状态联动（图形能力） | LCD 「灯」芯片与控灯工具共用 /dev/gpio0 （ GPIO3 ）；灯态变化触发 led.off / led.on 实测 status = done ，屏幕按 1 s 轮询同步显示「灯 开 / 关」 |
| 唤醒误报 / 漏报兜底 | 唤醒词在 家庭私有云 做文本校验（含近音容错）；无匹配则走 wake_only 不执行；能量触发仅作入口，不单独判定唤醒 |
| 异常恢复 | 网关 MQTT 假死可 restart 恢复；串口经 USB 重枚举后旧句柄作废，命令如实报 expired 而非谎报成功 |
| 命令去重与过期 | command_id + TTL 去重，超时置 expired ，防止重复执行 |
| 长时间连续运行 | 本轮未做 4 h 长稳测试 ，不作为已达成主张 |

诚实边界：所有未完成的测试项均不得以估算值填表。上表中标注「未达标 / 部分 / 未定案 / 本轮未做」的项目，均为真实缺口。

### 3.6 AI-Native 开发说明

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| AI Coding 代码占比 | 约 80% （口径见下） |
| 使用的 AI 工具 | Codex （日志标识 codex ，见 logs/Miles-hfy/manifest.json ）；辅助使用 Claude Code 类工具做方案讨论与代码审阅 |
| MCP 工具使用情况 | 未使用 MCP 型工具（本项目无 Figma/VelaJS MCP 依赖） |
| Skills 使用与新增情况 | 使用 openvela 官方 ai_agent Skill 机制； 新增运行时 Skill 6 个 （ bedtime_scene 、 device_control 、 home_security 、 family_calendar 、 daily_briefing 、 privacy_guard ）；新增开发期 Skill 1 个（ homemind-build-flash-accept ） |
| Token 使用总量 | 无法提供精确值 （见下） |

AI Coding 代码占比口径：以仓库中由 AI 工具生成/改写并已合入的源码行数为分子，全仓源码行数为分母。全仓 Python 8 039 行 + C 18 268 行 = 26 307 行；其中核心业务代码（家庭 API、网关、固件 overlay 补丁、设备侧命令实现）绝大部分由 AI 协作产出，判断依据是 logs/Miles-hfy/ 中 48 个会话日志覆盖了对应文件的创建与修改过程。该比例为估算值，口径如上，不精确。

Token 使用总量说明：AI Coding 日志由插件自动写入仓库 logs/ 目录（48 个文件、4.8 MB、2026-07-28 至 2026-09-09，工具标识 codex）。MiMo 控制台的用量查询不可用，故无法给出可信的 Token 总量；为避免编造，本项留白并说明口径与范围：日志文件本身完整保留在仓库中，评审可直接查阅会话粒度的 event_count（见 manifest.json），以日志为准确认实际交互规模。

AI 工具对开发效率的提升：本项目在约 7 周内由单人完成从 openvela 固件适配、家庭私有云、网关到语音链路的全栈实现，其中最能体现 AI 提效的是底层驱动的取证型调试——面对「串口疯狂刷屏但不触发」这类缺乏日志的现象，AI 协作完成了「源码对照找出 7 处 AUDIOIOC_CONFIGURE 中唯一漏掉 GETBUFFERINFO 的那一处」这种需要跨文件比对的定位工作。

遇到的问题与解决方式（择要）：

- 端侧监听循环恒不触发：表现为串口 197 行/s 刷屏、CLI 被饿死。通过跨文件比对 7 处缓冲配置调用点，定位到监听循环缺少 GETBUFFERINFO，导致 nbuffers 从未赋值、分配立即失败且 errno 为 0。补丁后刷屏归零。

- 软复位无法启动板子：曾误判「只有物理拔插能恢复」。通过复位方式 A/B 标定，明确该芯片 hard_reset 只是 RTS 脉冲（无效），必须用 watchdog_reset；并确立「esptool 返回码 0 不能证明芯片活着，必须看实测字节数」的判据。

- 双实例导致录音永久阻塞：固件会在启动后自动拉起 Agent，若在 nsh> 提示符出现后手动再启动一次，会双开音频设备。确立了「两个实例计数都必须恰好为 1」的验收判据。

### 3.7 总结与展望

#### 3.7.1 成果总结

HomeMind 交付了一条可复现、可被评委独立验证的家庭 AI 中枢链路：端侧 openvela 固件（含音频与显示能力落地）+ 家庭私有云（本地 LLM/ASR、SQLite、场景编排）+ 网关（双 MQTT、串口执行）+ HA 真实设备闭环。语音入口不需要新硬件，控制结果以真实设备状态为准，隐私数据默认留在家庭内。全部代码、AI 日志与证据文档均在赛事分配的专属仓内。

#### 3.7.2 应用前景与商业价值

目标受众：25–45 岁的城镇家庭购买者，实际使用者常为家中长辈与儿童；核心场景是「一句话完成睡前/到家/离家」这类高频、固定、跨设备的家庭仪式。地域上优先面向已有米家生态、且家里已有一台常开电脑/NAS 的家庭。

商业模式：采用「软件订阅 + 硬件可选」的双轨结构。家庭私有云软件按年订阅（含模型更新、场景库、多设备扩展）；硬件侧不强制自研整机，而是先以「适配清单」形式支持已售出的开发板与小型主机，降低用户的初始迁移成本。规模化潜力来自两点：一是不需要用户更换任何家电，二是不需要用户把数据交给第三方——这两点恰好是当前智能家居渗透率的两大阻力。

可扩展方向：把运行时 Skill 开放给家庭自行编写（如「老人吃药提醒」），形成家庭自有的场景库；以及把同一套端云协同框架平移到车载与养老场景。

#### 3.7.3 不足与未来工作

如实列出当前缺口，均为后续工作项：

- 端侧指定词 KWS 未达可用：端上逻辑回归模型在实机上得分恒为 0，根因是训练域与实机域的特征偏移（训练样本的过零率均值 ≈0.12，实机 ≈0.48）。当前唤醒词校验在家庭私有云以文本方式完成；端侧高准确率唤醒仍需重采真实人声样本重训。

- 板端 24/7 常驻监听未闭环：缓冲分配缺陷已修复（刷屏归零），但随后阻塞在采音启动路径，控制台失聪。需要继续定位 I2S 驱动的缓冲信号量等待点。

- SD 卡持久化未生效：板端一直报 /sd -> /data (no SD)，配置双写（/sd/agent + /data/agent）尚未真正落地。当前 /data 分区位于镜像区之外，可承受重新刷写，但掉电仍有风险。

- I2S 采样率约 4× 亏空未定案：寄存器级对账一致但容器产出率对不上，需在驱动层补齐 32 位 FIFO 字按位宽拆分逻辑。

- 端侧视觉为实验性存在检测，非通用人体/身份/手势识别，不作为产品能力宣称。

- 未做 4 h 长稳与视觉批量复测，因此不主张长期稳定性指标。

- Web 运维控制台的后端接口未接通：控制台页面已上线，但其调用的 /v1/console/login、/v1/console/status 在云端 API 中尚未实现（返回 404），故登录与状态拉取不可用。属接口层缺口，不影响官网首页与 /docs 接口文档的正常访问。

- 微信小程序真机全链路未系统验收：小程序源码完整、云端接口在线且鉴权生效（未授权请求返回 401），但多功能房场景的真机全链路与弱网表现尚未做系统性验证，不作为已达成主张。